| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17 /2024 |
| --- | --- | --- |

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (ΤΜΗΜΑ Α)

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 5 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ Α: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | O φορτωτής θα χρησιμοποιείται τη φόρτωση χύδην υλικών όπως κλαδέματα, κορμούς και τεμαχισμένο ξύλο σε φορτηγά και container για την απομάκρυνση τους από τη μονάδα. Επιπλέον θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του χώρου. Για το λόγο αυτό ο φορτωτής θα είναι εφοδιασμένος εκτός από κάδο με α) σκούπα-βούρτσα καθαρισμού β) κάδο – αρπάγη κλαδιών κ.λπ. Για λόγους ασφαλείας και λόγω του ότι θα εργάζεται σε κλειστό χώρο με προσωπικό εργασίας, η εξάτμιση θα να είναι κάθετη και θα καταλήγει πάνω από την οροφή του πλαισίου, ενώ θα φέρει πλέγμα προστασίας για εγκαύματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ο υπό προμήθεια φορτωτής θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Κατά την παράδοση του μηχανήματος θα πρέπει να παραδοθεί και η έγκριση τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΕΙΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος Ο φορτωτής θα είναι τροχοφόρος πλάγιας ολίσθησης. Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή, θα είναι υδραυλική. - Το βάρος λειτουργίας του θα είναι πάνω από 2.500 κιλά, ενώ το βάρος μεταφοράς (shipping weight) δεν θα είναι μεγαλύτερο των 3.000 κιλών, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται με μέσα του Δήμου. - Το ολικό μήκος, με κουβά, δεν θα είναι μεγαλύτερο από 3.50μ. - Το ύψος του χωρίς φάρο θα μικρότερο των 2,10μ. - Το ολικό πλάτος μικρότερο των 1,70μ. - Η ελεύθερη απόσταση από το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 170mm. - Το μεταξόνιο του οχήματος θα είναι μεγαλύτερο από 1000mm - Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο (όχι αρθρωτό), χωματουργικού τύπου. Μέσω ταχυσυνδέσμου στη θέση του κάδου φόρτωσης θα προσαρμόζονται και θα λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα εργασίας όπως: - Κάδος- αρπάγη για συγκράτηση κλαδιών. - Βούρτσα καθαρισμού με αντίστοιχη παροχή και διακόπτη λειτουργίας στα χειριστήρια. Τα εξαρτήματα αυτά θα παραδοθούν μαζί με τον φορτωτή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Κινητήρας Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνος με την κατηγοριοποίηση EPA Tier 4 final /EU3B ή υψηλότερης, μικτής ισχύος (gross power) άνω των 60 HP κατά SAE. Η αποδιδόμενη ροπή θα είναι ανώτερη από 200Nm. Θα φέρει δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 55lt. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Σύστημα ψύξης Το σύστημα ψύξης, προτιμάται να εισάγει τον καθαρό αέρα από το άνω τμήμα των μηχανημάτων και να εξάγεται από τα πλαϊνά ή το πίσω τμήμα του μηχανήματος ισοκατανέμοντας την ψύξη, από την ροή του αέρα στον κινητήρα, αλλά και στην αντλία, διατηρώντας καθαρό το εσωτερικό χώρο του κινητήρα και των ψυγείων. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 2.4 | Ισχύς υδραυλικού συστήματος Η παροχή του υδραυλικού συστήματος θα είναι άνω των 65lt/min με πίεση τουλάχιστον 200 bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση H μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική και στους 4 τροχούς. Θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να επιτυγχάνεται με επί τόπου στροφή του μηχανήματος κατά 360° (πλάγια ολίσθιση). Θα φέρει δυο ταχύτητες πορείας εμπρός/πίσω για μεγαλύτερη οικονομία και άνεση - αργό ταχύτητα κάτω από 12,5 χλμ./ώρα - γρήγορη ταχύτητα άνω των 17 χλμ./ώρα. Η ακτίνα πλήρους στροφής δεν θα είναι μεγαλύτερη από 3,5m.Η μετάδοση κίνησης από τον κινητήρα προς τις υδροστατικές αντλίες θα γίνεται απαραίτητα μέσω κόμπλερ ή καρέ και όχι με ιμάντες. Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με τρακτερωτά πνευστά ελαστικά ελάχιστων διαστάσεων 10x16.5 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας Για μέγιστη άνεση και ακρίβεια στις κινήσεις του φορτωτή ο έλεγχος των κινήσεων του φορτωτή, αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) του μηχανήματος θα γίνεται με υδραυλικά χειριστήρια τύπου joystick. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 2.7 | Σύστημα πέδησης H βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος. H στάθμευση (parking) θα γίνεται μέσω δισκοφρένων που θα ενεργοποιούνται, κατά προτίμηση με ηλεκτρικό τρόπο. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 2.8 | Σύστημα φόρτωσης- φορτωτή Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετημένη εξάρτηση φορτωτή, υδραυλικής λειτουργίας. Οι υδραυλικές σωληνώσεις θα είναι προστατευμένες Ο φορτωτής θα παραδοθεί με κάδο γενικής χρήσης ελάχιστης χωρητικότητας 0,50 m3. - Η δύναμη ανύψωσης βραχίονα (Loader Lift Force) θα είναι τουλάχιστον 1500kg. - Η δύναμη περιστροφής του κάδου (Bucket Breakout Force) θα είναι τουλάχιστον 2500kg. - To Φορτίο εργασίας του μηχανήματος θα είναι άνω των 700 kg. - To φορτίο ανατροπής του μηχανήματος θα είναι ανώτερο από 1400 kg. - Ο κάδος θα μπορεί να ανυψώνεται και να εκφορτώνει πάνω από τα 2,6m και έχει γωνία περιστροφής (dump angle) τουλάχιστον 400 - Η απόσταση από το σημείο εκφόρτωσης (με βραχίονα σε μέγιστη ανύψωση και κατεβασμένο κάδο) μεγαλύτερη από 500mm. - Το ύψος του πείρου (με βραχίονα σε μέγιστη ανύψωση) θα είναι άνω των 2800mm. Στο σύστημα φόρτωσης θα υπάρχει εργοστασιακά τοποθετημένη γραμμή και χειριστήριο για λειτουργία εξαρτημάτων όπως σάρωθρο, κάδο αρπάγη κ.λπ. Όλα τα εξαρτήματα εργασίας θα προσαρμόζονται μέσω ταχυσυνδέσμου στους βραχίονες (ή στον βραχίονα) του φορτωτή στη θέση του κάδου φόρτωσης. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 2.9 | Βοηθητικά εργαλεία Ο φορτωτής θα παραδοθεί με τα παρακάτω εργαλεία: - Κάδος – αρπάγη Ο κάδος- αρπάγη θα είναι κατάλληλος για συγκράτηση ανύψωση και μεταφορά κλαδιών και κλαδεμάτων κηποτεχνίας. Για το σκοπό αυτό θα είναι αρθρωτός με κάτω μέρος κάδο και πάνω αποτελούμενο από τουλάχιστον 4 περόνες. Το πλάτος του θα είναι μεγαλύτερο από 1.500mm. Το πάχος τόσο του κάδου όσο και των περονών θα είναι μεγαλύτερο από 15mm. - Σάρωθρο καθαρισμού Το σάρωθρο θα έχει περιστρεφόμενη βούρτσα με συρμάτινες ή/και πλαστικές τρίχες, βούρτσα με υδρορροή ή/και αντλία νερού, κάδο συλλογής και δεξαμενή νερού χωρητικότητας άνω των 100lt. Το πλάτος σάρωσης θα είναι μεγαλύτερο από 1.500mm. η χωρητικότητα του κάδου θα είναι μεγαλύτερη από 400lt. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 2.10 | Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία Ο φορτωτής θα φέρει καμπίνα με προστασία έναντι ανατροπής και πτώσης αντικειμένων (ROPS- FOPS) σύμφωνα με ISO 3471 και ISO 3449 αντίστοιχα. H καμπίνα θα είναι ευρύχωρη, ανοικτού τύπου. Τα πλευρικά ανοίγματα θα προστατεύονται από μεταλλικά πλέγματα. Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, με οπτικοακουστικές ενδείξεις που κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών, με σύστημα αυτοδιάγνωσης αυτών. H πληρότητα του πίνακα ελέγχου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Θα διαθέτει, επίσης, πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK (πχ. φώτα πορείας κλπ). | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 3. ΛΟΙΠΑ |  |  |  |  |
| 3.1 | Τεκμηρίωση Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: - Σειρά εργαλείων συντηρήσεως. - Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική. - Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην Ελληνική ή/και Αγγλική σε CD. - Εικονογραφημένο Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή/και Αγγλική σε CD. - Πυροσβεστήρα. - Φαρμακείο. - Τρίγωνο. | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β – 5 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ |  |  |  |  |
| 1.1 | Το προσφερόμενο είδος θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι οι εγκαταστάσεις του Πράσινου Σημείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ο Φορέας Διαχείρισης θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί - στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ Το μηχάνημα θα καλύπτεται από πλήρη 12μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή δεν θα καλύπτει βέβαια τα αναλώσιμα μέρη και υλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Εκπαίδευση Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών της επιχείρησης στον χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: - Εξοικείωση με το όχημα και ονοματολογία - Οδήγηση του οχήματος - Χειρισμός του οχήματος - Καθημερινό έλεγχο - Περιοδική συντήρηση - Συνιστώμενα λιπαντικά - Προετοιμασία για μακρόχρονη αποθήκευση Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο μία (1) ημέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 3.1 | Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Τεχνική Υποστήριξη Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για την παροχή τεχνικής στήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης είναι οι δέκα (10) μέρες. | Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση |  |  |
| 3.4 | Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης: Πρόγραμμα συντήρησης – service (παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές συντηρήσεις: τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση του εξοπλισμού, διαδικασία αντιμετώπισής των τεχνικών βλαβών ως τα τεχνικά και άλλα μέσα για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. | Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου)

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΜΗΜΑ Β)

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 7 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ Β: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| I. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ |  |  |  |  |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Στο Πράσινο Σημείο θα εγκατασταθούν πινακίδες ενημέρωσης και καθοδήγησης των χρηστών σε διάφορα σημεία του χώρου. Πιο συγκεκριμένα θα απαιτηθούν: - Δύο (2) Πινακίδες εισόδου για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τον φορέα του έργου, τα υλικά που συλλέγονται, τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης κ.ά. - Σαράντα (40) πινακίδες για τη σήμανση των υλικών στα σημεία εκφόρτωσης/ παράδοσης των υλικών. Στην εν λόγω προμήθεια δεν περιλαμβάνεται η οδική σήμανση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Οι υπό προμήθεια πινακίδες θα είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΕΙΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος Α) Οι πινακίδες εισόδου θα είναι διαστάσεων 160cm x 80 cm μεταλλικής κατασκευής από έλασμα αλουμινίου ενδεικτικού πάχους 2 mm. Η μία πινακίδα θα τοποθετηθεί πάνω στην περίφραξη πλησίον της πύλης εισόδου και η δεύτερη με δύο στύλους σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία εξωτερικά της εγκατάστασης. Β) Οι Πινακίδες υλικών θα είναι διαστάσεων 30cm x 40 cm από έλασμα αλουμινίου ενδεικτικού πάχους 2 mm με οπή στο άνω μέρος για την προσαρμογή αλυσίδας. Οι εν λόγω πινακίδες θα είναι κρεμαστές σε διάφορους χώρους της εγκατάστασης μπροστά από container ή κάδους για την επισήμανση των υλικών. Θα παραδοθούν μαζί με την αλυσίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Χρώμα – Μακέτα Το κείμενο, η μακέτα αλλά και οι ακριβείς διαστάσεις θα δοθούν από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| IΙ. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ |  |  |  |  |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Στο κτίριο επαναχρησιμοποίησης θα απαιτηθούν δέκα (10),συρμάτινα καλάθια με ρόδες για τη συγκέντρωση υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τα υπό προμήθεια καλάθια θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΕΙΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος Οι διαστάσεις θα είναι 80x50x80cm, ενώ οι διαστάσεις του συρμάτινου πλέγματος 10x10cm περίπου. Θα είναι γαλαβανιζέ και θα αντέχει ελάχιστο βάρος φορτίου 200kg. | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β - 7 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ |  |  |  |  |
| 1.1 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι οι εγκαταστάσεις του Πράσινου Σημείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Υπ.Δήλωση Οι προσφερόμενοι κάδοι θα καλύπτονται από 12μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας/αντοχής σε διάβρωση κλπ. | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου)

ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ (ΤΜΗΜΑ Γ)

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 4 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1.1 | Το περονοφόρο θα χρησιμοποιείται για τις εργασίες μεταφοράς των παλετοκιβωτίων εντός του πράσινου σημείου και τη φόρτωσή τους σε φορτηγό όχημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Το υπό προμήθεια περονοφόρο θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή και θα είναι σύμφωνο με την Οδηγία Μηχανών 2006/42 ΕΕ σχετικά με τις μηχανές. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΕΙΔΙΚΑ |  |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος Πρόκειται για ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο διαστάσεων περίπου 1600 x 800 mm. Θα έχει ικανότητα ανύψωσης φορτίου 1000kg με ύψος ανύψωσης τουλάχιστον 1600mm. Οι περόνες θα έχουν διαστάσεις 1150x160mm. Θα φέρει εργονομική χειρολαβή για τη μεταφορά και θα έχει μικρή ακτίνα περιστροφής, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του σε όλα τα σημεία του πράσινου σημείου. Η ανύψωση θα γίνεται ηλεκτρικά, ώστε να είναι κατάλληλο για συνεχή φόρτωση, με ισχύ κινητήρα της τάξης των 1,6kW/12V. Θα φέρει 2 μπαταρίες τουλάχιστον 70Ah/12V ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές ώρες με μια φόρτιση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. ΛΟΙΠΑ |  |  |  |  |
| 3.1 | Τεκμηρίωση Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: - Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα - Σειρά εργαλείων συντηρήσεως - Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή/και Αγγλική | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β – 4 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ |  |  |  |  |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ |  |  |  |  |
| 1.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του μηχανήματος θα είναι οι εγκαταστάσεις του Πράσινου Σημείου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |
| 2.1 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Το προσφερόμενο μηχάνημα θα φέρει δήλωση συμμόρφωσης CE και θα καλύπτεται από 12μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. Υ.Δ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Εκπαίδευση Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών στον χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: - Εξοικείωση με το μηχάνημα και ονοματολογία - Χειρισμός του μηχανήματος - Καθημερινό έλεγχο - Περιοδική συντήρηση | ΝΑΙ |  |  |
| 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 3.1 | Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Τεχνική Υποστήριξη Να δοθούν οι απαιτήσεις σε service και τεχνική υποστήριξη. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| 3.3 | Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για την παροχή τεχνικής στήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης είναι οι δέκα (10) μέρες. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ευανάγνωστα σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου)